QRPino, mint arduino klón beállításai az ARDUINO keretrendszerhez.

Összeállította: HA5GY

Az ARDUINO könyvtár hardware alkönyvtárában található arduino mappában van 2 db txt kiterjesztésű fájl.

Első a boards.txt. Ebbe be kell vinni a következő tartalmat a meglévők, elé, közé, után:

/párhuzamos ( lpt ) programozó esetén / ARDUINO-1.0.1 szoftvernél / Fujitsu-Siemenes Lifebook gépen – Win XP op rendszernél

###

QRPino.name=QRPino

QRPino.upload.using=Pony Prog STK200

QRPino.upload.protocol=par

QRPino.upload.maximum_size=32768

QRPino.upload.speed=19200

QRPino.build.mcu= atmega328P

QRPino.build.f_cpu=16000000L

QRPino.build.core=arduino

QRPino.build.variant=standard

##

/ USB – virtuális soros programozó esetén / ARDUINO-1.0.3 szoftvernél / HP asztali gépen – Win XP op rendszernél

###

QRPino.name=QRPino

QRPino.upload.protocol=arduino

QRPino.upload.maximum_size=32256

QRPino.upload.speed=57600

QRPino.bootloader.low_fuses=0xff

QRPino.bootloader.high_fuses=0xda

QRPino.bootloader.extended_fuses=0x05

QRPino.bootloader.path=optiboot

QRPino.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex

QRPino.bootloader.unlock_bits=0x3F

QRPino.bootloader.lock_bits=0x0F

QRPino.build.mcu=atmega328p

QRPino.build.f_cpu=16000000L

QRPino.build.core=arduino

QRPino.build.variant=standard

###

A második programmers.txt  fájlba pedig.

STK200-as párhuzamos programozó használatakor

stk200.name=STK200

stk200.communication=lpt1

stk200.protocol=pony-stk200

USB – virtuális soros porti programozó használatakor

avrisp.name=AVR ISP

avrisp.communication=serial

avrisp.protocol=stk500

Kisbetű, nagybetű, pont, vessző, szóköz fontos!

Tapasztalat: az egyes ARDUINO keretrendszer szoftverek és programozók meglehetősen  hardver és op. rendszer függőek.

XP op. rendszer esetén ha a gépen még nem voltak használva a portok, akkor a  ARDUINO hardware\tools\avr\bin könyvtárban lévő: install-giveio.bat fájlt a programozás előtt le kell futtatni.

Tulajdonképpen az hardware\tools\avr\etc könyvtárban található avrdude.cof fájlban található valamennyi programozónak  használhatónak kell lenni. Ha szükséges, innen lehet kibogarászni az információkat.

2013-01-11

Vincze István

HA5GY