ANTENNA Q2334H7XL

DESCRIPTION: 

	Boomlength
	Number of elements
	Diameter of elements 
	Height of elements
	Antenna for high gain and broadband characteristic, 
recommended material: aluminum

	3036 mm
	34
	5,0 mm
	40 mm
	


PERFORMANCES:
	Element material
	G (dBi)
	F/B

(dB)
	F/Sh (dBi)
	F/Sv (dBi)
	Hor
(◦)
	Ver
(◦)
	Temp (◦K)
	G/T (dB)
	Bandwidth (MHz)

for SWR=1,5 

	No loss
	20,36
	40,93
	21,67
	20,96
	19,6
	20,0
	19,4
	+10,19
	1270,000-1310,500

	Aluminum rods
	20,32
	41,21
	21,69
	20,98
	19,6
	20,0
	13,2
	+9,10
	

	Silvered rods
	20,33
	41,10
	21,68
	20,97
	19,6
	20,0
	12,2
	+9,48
	


DIMENSIONS:

	
	Ref
	De
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	D10
	D11
	D12
	D13
	D14
	D15

	Pos
	0
	40
	67
	116
	158
	227
	312
	411
	507
	607
	707
	808
	908
	1008
	1108
	1208
	1309

	Length
	92
	82,2
	77
	69,5
	67,5
	67,5
	65
	63
	62
	61
	60
	59
	58,5
	56,5
	56,6
	55
	54,5

	
	D16
	D17
	D18
	D19
	D20
	D21
	D22
	D23
	D24
	D25
	D26
	D27
	D28
	D29
	D30
	D31
	D32

	Pos
	1412
	1519
	1622
	1728
	1839
	1939
	2044
	2148
	2248
	2348
	2448
	2548
	2648
	2751
	2851
	2956
	3036

	Length
	53,5
	52,5
	52
	51.5
	51
	50,5
	50
	49,5
	49
	48,5
	48,5
	48,5
	48
	48
	48
	48
	47

	All measures given in milimeters


DIAGRAMS 

NO LOSS INCLUDED
[image: image1.png]Total Field

EZINEC+

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor sz
0.0 deg. Gan
20.36 di

2036 di

20.36 oI @ Az Angls = 0.0 deg.

ans3ce
195 deg; 348 @ 3502, 38 ceg.
1,31 dBi @ Az Angle = 24.0 deg,
2As7em

1296.2 MHz

0.0 deg.
20.36 di

0.0 cBmex
0.0 dBmaxaD



[image: image2.png]Total Field

EZINEC+

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor Elev
0.0 deg. Gan

20.36 di

2036 di

20.36 dBi @ Elev Angle = 0.0 deg,
ans3ce

200 deg; -3dB @ 350.0, 100 deg
0.5 481 @ Elev Angle = 24.0 deg.
FEES

1296.2 MHz

0.0 deg.
20.36 di

0.0 cBmex
0.0 dBmaxaD




LOSSES INCLUDED (aluminum)

[image: image3.png]EZNEC+

W

Freq iz
Freq 129 Mz Source # 1

SWR 1009 ) 50hms
z 4355 ot 0.1 dess

49551003941 ohms.
Refl Coeff 0.004567 ot -167.37 deg,

= 0004475 -/ 0.001003
Retloss 46508




[image: image4.png]W

EZNEC+

Refl Coeft

RetLoss

12367 Mz
1003
5006 ot 013 deg.

5006 +]0.158 s
0001305 o 52.44 deg.
= 00008038 +] 0.001 157
57748

Freq iz

1238

Source # 1

)

50hms




[image: image5.png]Total Field

EZINEC+

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor sz
00 deg. Gan
203200

203200

20.32 oI @ Az Angle = 0.0 g

nETs
195 deg; 348 @ 3502, 38 ceg
1,37 dBi @ Az Angle = 24.0 deg,
25908

1296.2 MHz

00 deg.
2032 i

0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD



[image: image6.png]Total Field

EZINEC+

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor Elev
00 deg. Gan
203200

203200

20.32 B @ Elev Angle = 0.0 deg,
e
200 deg; -3dB @ 3500, 100 deg.
0,58 ol @ Elev Angle = 24.0 deg.
03808

1296.2 MHz

00 deg.
2032 i

0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD




LOSSES INCLUDED (silver)
[image: image7.png]Total Field

EZINEC+

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor sz
00 deg. Gan
2033 di

2033 ci

2033 dBi @ Az Angle = 0.0 deg.

w18
195 deg; 348 @ 3502, 38 ceg.
1.3 dBi @ Az Angle = 24.0 deg,
2sacl

1296.2 MHz

00 deg.
2033 di

0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD



[image: image8.png]Total Field

EZINEC+

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor Elev
00 deg. Gan

2033 di

2033 ci

20,33 dBi @ Elev Angle = 0.0 deg,
w18

200 deg; -3dB @ 3500, 100 deg.
054 oI @ Elev Angle = 24.0 deg,
87c8

1296.2 MHz

00 deg.
2033 di

0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD




