ANTENNA Q724D2XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

	TYPE
	ELE
	L (mm)
	G (dBi)
	F/B (dB)
	F/Sh (dBi)
	F/Sv (dBi)
	Hor (◦)
	Ver (◦)
	Temp (◦K)
	G/T (dB)
	ΔF * (kHz)

	Q724D2XL
	24
	6285
	19,71
	28,45
	19,13
	18,10
	20,4
	20,8
	17,4
	+7,31
	6500


* ΔF given for SWR=1,5
PERFORMANCES: (Losses included)

	Element material
	G (dBi)
	Temp (◦K)
	G/T (dB)

	Aluminum rods
	19,65
	21,0
	+6,43

	Silvered rods
	18,67
	19,7
	+6,74


DIMENSIONS:

	
	Ref
	De
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	D10

	Pos
	0
	123
	197
	352
	488
	687
	939
	1227
	1522
	1824
	2131
	2449

	Length
	285
	261
	247
	229
	225
	221
	215
	209
	205
	203
	199
	196

	
	D11
	D12
	D13
	D14
	D15
	D16
	D17
	D18
	D19
	D20
	D21
	D22

	Pos
	2767
	3089
	3409
	3733
	4062
	4382
	4715
	5045
	5363
	5685
	5995
	6285

	Length
	193
	191
	189
	186
	184
	182
	180
	180
	180
	180
	176
	174

	- All elements made of Al rods Ǿ8,0 mm

- The height of all rectangles is 100 mm 

- All dimensions given in milimetres


COMPARISON

	Antenna
	Boomlength (mm)
	Material
	Gain (dBi)
	TA (◦K)
	G/T (dB)
	Bandwidth

(MHz)

	Q724D2XL
	6285
	No loss
	19,71
	17,4
	+7,31
	427,850-434,350

	
	
	Aluminum
	19,65
	21,0
	+6,43
	

	
	
	Silver
	19,67
	19,7
	+6,74
	

	EF7024-5
	6270
	No loss
	19,27
	19,8
	+6,31
	428,700-433,080

	
	
	Aluminum
	19,17
	26,2
	+4,99
	

	
	
	Silver
	19,21
	23,8
	+5,45
	


DIAGRAMS 

NO LOSS INCLUDED
[image: image1.png]Total Field

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor sz
00 deg. Gan
1971 di

1971 o

19.71 dBi @ Az Angle
284508

204 deg; -3dB @ 3496, 102 deg
0.5 451 @ Az Angle = 27.0 deg.
181308

0des

EZNEC+

432.5 MHz

00 deg.
1971 di

0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD



[image: image2.png]Total Field

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

00 deg.
1971 di

1971 o

1971 dBi @ Elev Angle = 0.0 deg,

284508

208 deg; -30B @ 3496, 104 deg

161 81 @ Elev Angle
18448

7.0 deg.

EZNEC+

432.5 MHz

00 deg.
1971 di

0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD




LOSSES INCLUDED (aluminum)

[image: image3.png]W

EZNEC+

Refl Coeft

RetLoss

43250z
100
50.04 ot 0.0 g

5004 +]9.482€.05 oms
00004275 5 0.13 deg.
= 0.0004276 +] S474E-07
748

Frea Wz 434
Source # 1
) 50hms




[image: image4.png]W

EZNEC+

10 |-

Refl Coeft

RetLoss

43250z
100
50.04 ot 0.0 g

5004 +]9.482€.05 oms
00004275 5 0.13 deg.
= 0.0004276 +] S474E-07
748

Freq iz

434

Source # 1

)

50hms




[image: image5.png]Total Field

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor sz
0.0 deg. Gan
1955 di

1955 di

1955 dBi @ Az Angle
26508

204 deg; -3dB @ 3498, 102 deg
0.53 481 @ Az Angle = 27.0 deg.
181208

0des

EZNEC+

432.5 MHz

0.0 deg.
1955 di

0.0 cBmex
0.0 dBmaxaD



[image: image6.png]Total Field

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

0.0 deg.
1955 di

1955 di

19,55 dBi @ Elev Angle = 0.0 deg,

26508

208 deg; -30B @ 3496, 10.4 deg

1.5 dBI @ Elev Angle
180908

7.0 deg.

EZNEC+

432.5 MHz

0.0 deg.
1955 di

0.0 cBmex
0.0 dBmaxaD




LOSSES INCLUDED (silver)
[image: image7.png]Total Field

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

Cursor sz
0.0 deg. Gan
1957 di

1957 di

1957 dBi @ Az Angle
284808

204 deg; -3dB @ 3496, 102 deg
0.5 451 @ Az Angle = 27.0 deg.
181208

0des

EZNEC+

432.5 MHz

0.0 deg.
1957 di

0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD



[image: image8.png]Total Field

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

0.0 deg.
1957 di

1957 di

1957 dBi @ Elev Angle = 0.0 deg,

284808

208 deg; -30B @ 3496, 104 deg

1.58 681 @ Elev Angle
180908

7.0 deg.

EZNEC+

432.5 MHz

0.0 deg.
1957 di

0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD




