ANTENNA QY20710XL7

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QY20710XL7 | 7 | 2110 | 11,81 | 28,51 | 24,15 | 20,63 | 48,2 | 57,0 | 278,9 | -12,64 | 8050 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 11,78 | 278,9 | -12,68 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De1 | De2 | D1 | D2 | D3 | DQ1 | DQ2 |  | REMARKS: : -All elements made of Al rods Ǿ10 mm - The height of the rectangle is 500 mm - All dimensions given in milimetres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 188 | 318 | 405 | 695 | 1035 | 1558 | 2110 |  |  |
| Length | 1018 | 1010 | 926 | 932 | 924 | 886 | 524 | 504 |  |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QY20710XL7 | 2110 | No loss | 11,81 | 278.9 | -12,64 | 138,400- 146,450 |
|  |  | Aluminum | 11,78 | 278,9 | -12,68 |  |
| EF0206-5 | 2377 | No loss | 11,91 | 283,0 | -12,61 | 140,200 - 145,300 |
|  |  | Aluminum | 11,84 | 283,3 | -12,68 |  |
| G0KSC 6ELE EU | 2349 | No loss | 12,01 | 272,1 | -12,34 | 141,100 - 145,750 |
|  |  | Aluminum | 11,96 | 272,3 | -12,39 |  |

No boom correction included.

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (losses included)