FT 817 előlapi  A  B  C  menük

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| A/B A és B vfo között választ | A=B ½ sec nyomásra Avfo = Bvfo | SPL A és B vfo között split |
| MW ½ sec nyomásra vfo -> mem | MC memória kijelölés, hogy scanneléskor ugorja át | TAG |
| STO a vfo tartalmát beírja a QMB regiszterbe | RCL megnyomva a QMB tartalmát beírja a vfo-ba | PMS aktiválja a progra-mozható memória scan-t |
| RPT megnyomva választani lehet a”-„ „+” uplink vagy szimplex között az FM átjákszókon . ½ sec nyomásra a shift ofszet állítható. | REV az adás / vételi irány (SPLIT) állítható | TON a CTCSS / DCS állítható. ½ sec nyomásra a menü #48-ban beállítható a CTCSS frekvencia. |
| SCN a scannelés irányát állítja | PRI aktiválja a Prority Scan funkciót | DW aktiválja a Dual Watch funkciót |
| SSM aktiválja a spectrum scope funkciót. ½ sec nyomásra a menü #43-ból engedélyezni lehet az SSM-et. | SCH aktiválja a „Smart Search” üzemmódot | ART inicializálja az Auto Range Transponder üzemmódot. ½ sec nyomásra a menü #09-ből lehet engedélyezni. |
| IPO megnyomva bypasszol-ja a vevő előerősítőjét. 144/430 MHz-en nincsen. | ATT bekapcsolja a vevő előtti osztót ( -10 dB ). 144/430 MHz-en nincsen | NAR opcionális szűrők kapcsolója |
| NB be/ki kapcsolja a KF zajszűrőt. | AGC beállítása Fast, Slow, Auto, Off | --- |
| PWR kimenő teljesítmény szabályozása: Low1, Low2, Low3, High | MTR displayre: POWER, SWR, ALC, MOD | --- |
| VOX ki/be kapcsolása. ½ sec nyomásra a menü#51 állítható a vox gain | BLK CW-ben a semi break in ki/be. ½ sec nyomásra a menü#17 állítható a cw késleltetés | KYR beépített elkey engedélyezés. ½ sec nyomásra a menü#21-ben állítható a sebesség |
| CHG beépített akku töltés indítása. ½ sec nyomásra a menü#11-ben állítható a töltési periódus | VLT akkufesz kijelzése | DSP kijelző karakternagyság váltása |
| THC megnyomva inicializálja a Tone Search módot | DHC megnyomva inicializálja a DCS Search módot | --- |