FT 817 fontos menü pontok      F gomb 1 sec megnyomására

#  4 	AM és FM üzemmódban a hangoló gomb engedélyezése ( alapban tiltva )

#  7	Antenna csatlakozó elől/hátul váltása ( alapban RH hátul )

#10	Háttérvilágítás állítása ( alapban automata )

#11	Akku töltési idő ( alapban 8 óra )

#13	BEEP jelzés hangerő 0-100 között ( alapban 50 )

#14	Adatsebesség a soros porthoz 4,8 / 9,6 /38,4 K ( alapban 4,8 K )

#15	Kijelző háttérvilágítás színe ( alapban kék )

#16	LCD kontraszt 0 – 12 ( alapban 5 )

#17	CW késleltetés 10 – 500 msec ( alapban 250 msec )

#19	CW elkey pont/vonás írányváltó

#20	CW monitor hangszín 300 – 1000 Hz ( alapban 700 Hz )

#21	Elkey sebesség 4 – 60 wpm ( alapban 12 wpm )

#25	Input hangerő beállítás DIGIT módokra 0 – 100 ( alapban 50 )

#26	Digit üzemmód váltás ( alapban RTTY )

#29	FM mikrofon hangerő 0 – 100 ( alapban 50 )

#30	FM léptetés a SEL gombra 5 – 50 KHz ( alapban 6,25 KHz )

#33	Hangolási léptetés 10 Hz / 20 Hz  Fine / Coarse ( alapban 10 Hz )

#44	CW monitor hangerő 0 – 100 ( alapban 50 )

#45	SQL / RF gain váltás ( alapban SQL )

#46	Mic gain SSB üzemmódban 0 – 100 ( alapban 50 )

#47	SSB hangolási lépés SEL gombbal 1 / 2,5 / 5 KHz ( alapban 2,5 KHz )

#50	VOX delay 100 2500 msec ( alapban 500 msec )

#51	VOX gain állítás 0 – 100 ( alapban 50 )

HA5GY

www.cq.hu/ha-qrp