FT 817 kezelése

Előlapi kezelők:

PWR  1 sec nyomásra be/ki kapcsol

AF ( kettős gomb alsó ) hangerő

SQL/RF ( kettős gomb felső ) RF gain   ( menüből #45 állítható SQL-nek )

LOCK gomb az előtte beállított frekvenciát rögzíti

V/M gomb  átváltás a VFO / memória között

LED  	- zöld:  zajzár nyitva / bekapcsolt állapot

- vörös:  adás

- narancs: akku töltés idején

Hangoló gomb / menü vezérlő gomb

F gomb: display vezérlés az  A  B  C  funkciókhoz

FUNC gombok  A  B  C  A funkciók között a SEL gombbal lehet léptetni

BAND UP-DOWN gomb: sávváltó gombok le/fel

MODE KEYS gomb: üzemmód váltó gomb le/fel

HOME gomb: megnyomására a memóriában tárol „HOME” frekvenciára áll

SEL gomb: az A  B  C  funkciók közötti vezérlésre

CLAR gomb:

-    megnyomására a SEL ±9,99 KHz RIT lesz

- ½ sec nyomásra a SEL KF shift lesz

ANT  BNC 50/177/430 MHz antennához, működését a menü #07 engedélyezi

Oldalsó csatlakozók:

MIC  mikrofon

SP    3,5 jack  külső fejhallgató/hangszóró

SP-PH hangszóró kapcsoló

Hátfali csatlakozók:

DC input  13,8 V  közepe +, széle -   max.:16V DC

GND  földelő csavar

KEY 3,5 jack  - sztereo: elkey, normál: bill

DATA mini din   adat

ACC   mini din    külső vezérlések

ANT  SO-293  rövidhullámú antenna csatlakozó

HA5GY

www.cq.hu/ha-qrp