Elektronikus termosztát

Az áramkör különféle technológiai folyamatok hőmérséklet szabályozására, lakásfűtés vezérlésére alkalmas.

Az elektronikus termosztát az alábbi részekből áll:

Érzékelő eleme egy bipoláris tranzisztor bázis - emitter diódája, azaz annak nyitófeszült-ségének hőmérsékletfüggése. Ismert, hogy a félvezető diódák nyitófeszültsége a hőmérséklet változás hatására ºC – onként 0,002 V –ot változik lineárisan.

Ic1a elválasztó fokozat, Ic1b erősítő fokozat, Ic1c és P1 referencia feszültség előállító fokozat, valamint Ic1d komparátor ( melynek hiszterézise R11-P2 taggal állítható ).

A komparátor kimenete a T2 –es tranzisztor segítségével működteti a REL1 jelfogót.

A REL1 jelfogó működtethető még a bypass kapcsolóval is, mely arra szolgál, hogy javítás, tesztelés során a hőmérséklettől függetlenül is lehessen működtetni a fűtőkészüléket.

Az elektronika kijelzései: 	Zöld 	színű LED  tápfeszültség

Sárga 	színű LED  bypass

Vörös 	színű LED  működtetés

Tápfeszültség ellátás: AC/DC 12 – 15 Voltról, az áramkör ellátása a graetz egyenirányítót követő  Ic2 stabilizált tápról történik.

Csatlakozási pontok: a nyákba ültetett sorkapcsokon keresztül.

Bemérés, beállítás:

- legelőször az érzékelő tranzisztort 35-40 cm hosszú csavart érpáron keresztül kell csatlakoztatni a panelhez.

- C4 kondenzátort nem kell beforrasztani.

- Tápfeszültségre kapcsolás után D5 ( zöld LED ) világít. Műszerrel ellenőrizni kell a +U pontok feszültségét.

- P2 trimer potenciómétert középállásba kell állítani.

- P1 potenciómétert szintén középállásba kell állítani.

- A terem hőmérsékletén a ki/be kapcsolás ellenőrzése ( vörös LED követésével) a P1 potencióméter működtetésével.

Mérés 1:

- 45 – 50 ºC közötti melegvízbe lógatva az érzékelőt, a P1 –et úgy állítjuk be, hogy a REl1 húzzon meg, ami a vörös LED –el követhető.

- Ebben az állapotban ( érzékelő a közel 50 ºC –os vízbe lóg ) mérni az M1 -… - M5 pontokon a feszültségértékeket.

Mérés 2:

- Terem ( szoba ) hőmérsékleten a termosztát bekapcsoljon és 5 – 6 ºC –al hidegebb vízbe lógatva az érzékelőt kikapcsoljon, beállítva hozzá a legkisebb hiszterézist a

P2 –vel.

- Beállítás után mérni ( terem hőmérsékleten ) az M1 - … - M5 pontok feszültségét

- C4 kondenzátor beforrasztása után ellenőrizni kell a működést a tápfeszültség minimális és maximális értékein, hozzáértve az M1 - … - M5 pontok feszültségét is.

Anyagjegyzék:

Ellenállások:

R1, R6, R8, R9	10 K 		valamennyi 0,1 Watt 5%

R2, R3, R7		100 K

R4			56 K

R5			1 M

R10			470 K

R11			2,2 K

R12, R15		1 K

R13, R14, 		680

R17			330

P1			10 K lineáris potencióméter

P2			680 K trimmer

Kondenzátorok:

C1			47 uF / 25V radiális 2 raszter

C2			10 uK / 16V radiális 2 raszter

C3			100 nF / 63V 2 raszter

C4			2,2 uF / 10V radiális 2 raszter

Félvezetők:

D1 – D4		1N4001

D5			zöld LED

D6			vörös LED

D7, D8			1N4148

D9			sárga LED

T1, T2			BC237B

IC1			LM324

IC2			7808

Mechanikus alkatrészek:

K1			KNX-2/S 111B  létáramkörös, kétállású

Sorkapocs		KT340/2 és KT340/3

REL1			RA12W-K