PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q204G2XL | 4 | 1045 | 10,57 | 17,33 | 22,64 | 15,22 | 54,8 | 62,9 | 316,9 | -14,44 | 3940 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 10,50 | 316,3 | -14,50 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | REMARKS: : - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The height of all rectangles is 470 mm - All dimensions given in milimetres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 293 | 602 | 1045 |  |
| Length | 650 | 606 | 584 | 556 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q204G2XL | 1045 | No loss | 10,57 | 316,9 | -14,44 | 141,980-145,920 |
|  |  | Aluminum | 10,50 | 316,3 | -14,50 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (losses included)