ANTENNA Q206G7XL

PERFORMANCES:

| TIP | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q206G7XL | 6 | 2906 | 12,96 | 17,44 | 22,51 | 17,08 | 43,2 | 46,0 | 257,4 | -11,15 | 3,370 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 12,88 | 258,2 | -11,24 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | REMARKS: : - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The width of all rectangles is 500 mm - All dimensions given in milimetres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 417 | 812 | 1412 | 2187 | 2906 |  |
| Length | 624 | 582 | 561 | 538 | 516 | 490 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q206G7XL | 2906 | No loss | 12,96 | 257,4 | -11,15 | 142,000-145,270 |
|  |  | Aluminum | 12,88 | 258,2 | -11,24 |  |
| EF0206-5 | 2377 | No loss | 11,91 | 283,0 | -12,61 | 140,200-145,300 |
|  |  | Aluminum | 11,84 | 283,3 | -12,68 |  |
| EF0207-5 | 3274 | No loss | 12,95 | 255,9 | -11,13 | 140,500-145,100 |
|  |  | Aluminum | 12,86 | 256,8 | -11,25 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (loss included)