ANTENNA Q208D1XL

PERFORMANCES:

| TIP | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q208D1XL | 8 | 3460 | 13,47 | 18,11 | 23,11 | 17,60 | 40,4 | 44,3 | 248,3 | -10,48 | 3,220 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 13,38 | 249,3 | -10,59 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | REMARKS: - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The width of all rectangles is 320 mm - All dimensions given in milimetres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 383 | 546 | 917 | 1404 | 1966 | 2719 | 3460 |  |
| Length | 788 | 746 | 721 | 685 | 670 | 653 | 636 | 618 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q208D1XL | 3460 | No loss | 13,47 | 248,3 | -10,48 | 142,610-145,930 |
|  |  | Aluminum | 13,38 | 249,3 | -10,59 |  |
| EF0207-5 | 3274 | No loss | 12,95 | 255,9 | -11,13 | 140,500-145,100 |
|  |  | Aluminum | 12,86 | 256,8 | -11,25 |  |
| EF0208-5 | 3900 | No loss | 13,52 | 248,2 | -10,43 | 141,220-145,490 |
|  |  | Aluminum | 13,42 | 249,2 | -10,51 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (losses included)