ANTENNA Q208E1XL

PERFORMANCES:

| TIP | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q208E1XL | 8 | 4360 | 14,52 | 20,79 | 20,99 | 17,05 | 36,6 | 38,7 | 238,4 | -9,25 | 2,230 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 14,41 | 239,8 | -9,39 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | REMARKS: - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The width of all rectangles is 400 mm - All dimensions given in milimetres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 327 | 548 | 1109 | 1879 | 2691 | 3567 | 4360 |  |
| Length | 708 | 670 | 651 | 622 | 598 | 582 | 574 | 564 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q208E1XL | 4360 | No loss | 14,52 | 238,4 | -9,25 | 143,300-145,530 |
|  |  | Aluminum | 14,41 | 239,8 | -9,39 |  |
| EF0208-5 | 3900 | No loss | 13,52 | 248,2 | -10,43 | 141,220-145,490 |
|  |  | Aluminum | 13,42 | 249,2 | -10,51 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (losses included)