ANTENNA Q208E2XL

PERFORMANCES:

| TIP | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q208E2XL | 8 | 3680 | 13,65 | 20,30 | 23,56 | 18,28 | 40,6 | 43,8 | 241,8 | -10,18 | 3,700 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 13,58 | 242,7 | -10,27 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | REMARKS: - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The width of all rectangles is 400 mm - All dimensions given in milimetres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 320 | 555 | 952 | 1495 | 2195 | 2945 | 3675 |  |
| Length | 716 | 670 | 644 | 622 | 586 | 574 | 566 | 562 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q208E2XL | 3680 | No loss | 13,65 | 241,8 | -10,18 | 142,600-146,300 |
|  |  | Aluminum | 13,58 | 242,7 | -10,27 |  |
| EF0207-5 | 3274 | No loss | 12,95 | 255,9 | -11,13 | 140,500-145,100 |
|  |  | Aluminum | 12,86 | 256,8 | -11,25 |  |
| EF0208-5 | 3900 | No loss | 13,52 | 248,2 | -10,43 | 141,220-145,490 |
|  |  | Aluminum | 13,42 | 249,2 | -10,51 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (losses included)