ANTENNA Q209D1XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q209D1XL | 9 | 4355 | 14,27 | 18,22 | 22,67 | 18,10 | 37,2 | 40,2 | 237,0 | -9,48 | 2780 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 14,18 | 238,2 | -9,59 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 395 | 551 | 925 | 1409 | 1972 | 2725 | 3576 | 4355 |
| Length | 788 | 742 | 720 | 684 | 672 | 654 | 640 | 622 | 612 |

REMARKS: : - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The height of all rectangles is 320 mm - All dimensions given in milimetres

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q209D1XL | 4355 | No loss | 14,27 | 237,0 | -9,48 | 143,250-146,030 |
|  |  | Aluminum | 14,18 | 238,2 | -9,59 |  |
| EF0209-5 | 4490 | No loss | 14,06 | 239,8 | -9,74 | 140,100-145,480 |
|  |  | Aluminum | 13,99 | 240,9 | -9,83 |  |

DIAGRAMS (no loss included)