ANTENNA Q209D9XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q209D9XL | 9 | 4535 | 14,42 | 22,10 | 21,95 | 17,63 | 36,8 | 39,5 | 235,1 | -9,29 | 3620 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 14,34 | 236,4 | -9,40 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The height of all rectangles is 320 mm - All dimensions given in milimeters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 267 | 470 | 865 | 1464 | 2193 | 2982 | 3801 | 4535 |  |
| Length | 788 | 742 | 710 | 696 | 670 | 648 | 632 | 624 | 608 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q209D4XL | 4535 | No loss | 14,42 | 235,1 | -9,29 | 142,400-146,020 |
|  |  | Aluminum | 14,34 | 236,4 | -9,40 |  |
| EF0208-5 | 3900 | No loss | 13,52 | 248,2 | -10,43 | 141,220-145,490 |
|  |  | Aluminum | 13,45 | 249,2 | -10,51 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (losses included)