ANTENNA Q209G2XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q209G2XL | 9 | 5505 | 15,03 | 22,34 | 20,30 | 17,59 | 35,2 | 26,6 | 233,0 | -8,64 | 3050 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 14,93 | 234,1 | -8,77 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 416 | 792 | 1365 | 2176 | 3022 | 3839 | 4765 | 5505 |
| Length | 620 | 578 | 563 | 539 | 517 | 506 | 495 | 486 | 474 |

REMARKS: : - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The height of all rectangles is 500 mm - All dimensions given in milimetres

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q209G2XL | 5505 | No loss | 15,03 | 233,0 | -8,64 | 142,740-145,790 |
|  |  | Aluminum | 14,93 | 234,1 | -8,77 |  |
| EF0210-5 | 5290 | No loss | 14,77 | 233,8 | -8,92 | 140,190-145,450 |
|  |  | Aluminum | 14,67 | 235,4 | -9,05 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (Losses included)