ANTENNA Q210D4XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q210D4XL | 10 | 5150 | 14,91 | 23,10 | 21,88 | 18,11 | 35,0 | 37,3 | 228,9 | -8,69 | 1530 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 14,80 | 230,5 | -8,83 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The height of all rectangles is 320 mm - All dimensions given in milimetres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 344 | 486 | 799 | 1105 | 1731 | 2579 | 3458 | 4275 | 5150 |  |
| Length | 790 | 734 | 718 | 680 | 670 | 660 | 640 | 628 | 616 | 596 |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q210D4XL | 5150 | No loss | 14,91 | 228,9 | -8,69 | 143,700-145,230 |
|  |  | Aluminum | 14,80 | 230,5 | -8,83 |  |
| EF0210-5 | 5290 | No loss | 14,77 | 233,8 | -8,92 | 140,190-145,450 |
|  |  | Aluminum | 14,67 | 235,4 | -9,05 |  |

DIAGRAMS (no loss included)