ANTENNA Q211G2XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q211G2XL | 11 | 7558 | 16,11 | 22,28 | 20,16 | 18,31 | 31,2 | 32,2 | 226,3 | -7,43 | 2880 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 15,99 | 228,2 | -7,59 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 438 | 769 | 1425 | 2179 | 3031 | 3973 | 4846 | 5800 | 6675 | 7558 |
| Length | 628 | 586 | 562 | 543 | 525 | 503 | 494 | 486 | 478 | 470 | 462 |

REMARKS: : - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The height of all rectangles is 500 mm - All dimensions given in milimetres

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q211G2XL | 7558 | No loss | 15,50 | 226,3 | -7,43 | 142,450-145,330 |
|  |  | Aluminum | 15,39 | 228,2 | -7,59 |  |
| EF0212-5 | 7260 | No loss | 15,24 | 224,0 | -7,59 | 143,300-144,820 |
|  |  | Aluminum | 15,14 | 226,0 | -7,73 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

LOSSES INCLUDED