ANTENNA Q212D3XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q212D3XL | 12 | 7225 | 15,98 | 22,85 | 21,42 | 19,75 | 31,4 | 32,9 | 220,0 | -7,44 | 2280 |

* ΔF given for SWR=1,5

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwith (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q212D3XL | 7225 | No loss | 15,98 | 220,0 | -7,44 | 143,100-145,380 |
|  |  | Aluminum | 15,87 | 222,0 | -7,59 |  |
| EF0212-5 | 7260 | No loss | 15,91 | 224,0 | -7,59 | 143,300-144,820 |
|  |  | Aluminum | 15,81 | 226,0 | -7,73 |  |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 400 | 568 | 932 | 1385 | 2011 | 2808 | 3666 | 4532 | 5453 | 6355 | 7225 |
| Length | 792 | 750 | 723 | 686 | 676 | 658 | 642 | 630 | 618 | 602 | 588 | 586 |

- All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The height of all rectangles is 320 mm - All dimensions given in milimeters

DIAGRAMS (no loss included):

DIAGRAMS (losses included)