ANTENNA Q223D1XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q223D1XL | 23 | 19 | 19,30 | 30,27 | 18,35 | 17,33 | 21,6 | 22,0 | 213,5 | -3,99 | 2800 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 19,19 | 215,7 | -4,15 |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwith (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q223D1XL | 17635 | No loss | 19,30 | 213,5 | -3,99 | 143,370-146,170 |
|  |  | Aluminum | 19,19 | 215,7 | -4,15 |  |
| EF0215-5 | 10060 | No loss | 17,26 | 223,0 | -6,22 | 143,750-144,460 |
|  |  | Aluminum | 17,06 | 226,7 | -6,49 |  |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 272 | 476 | 862 | 1484 | 2189 | 2973 | 3805 | 4678 | 5597 | 6528 | 7455 | 8387 |
| Length | 788 | 735 | 708 | 690 | 672 | 658 | 644 | 632 | 624 | 612 | 608 | 604 | 598 |
|  | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 |  |  |  |
| Pos | 9318 | 10271 | 11215 | 12185 | 13135 | 14065 | 15035 | 15945 | 16855 | 17635 |  |  |  |
| Length | 594 | 582 | 576 | 574 | 566 | 564 | 562 | 562 | 560 | 558 |  |  |  |

REMARKS: : - All elements made of Al rods Ǿ5 mm - The height of all rectangles is 320 mm - All dimensions given in milimetres

DIAGRAMS (no losses included)

DIAGRAMS (losses included)