ANTENNA Q2356H6XL

DESCRIPTION:

| Boomlength | Number of elements | Diameter of elements | Height of elements | Antenna for very high G/T and broadband characteristic, recommended material: aluminum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5340 mm | 56 | 5,0 mm | 38 mm |  |

PERFORMANCES:

| Element material | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) for SWR=1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No loss | 22,32 | 38,75 | 17,04 | 16,64 | 15,2 | 15,4 | 10,1 | +12,30 | 1272,500-1310,200 |
| Aluminum rods | 22,28 | 38,66 | 17,06 | 16,65 | 15,2 | 15,4 | 12,9 | +11,17 |  |
| Silvered rods | 22,29 | 38,69 | 17,05 | 16,64 | 15,2 | 15,4 | 11,9 | +11,53 |  |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 43 | 70 | 118 | 160 | 228 | 315 | 411 | 509 | 608 | 708 | 809 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1309 | 1413 | 1519 |
| Length | 94,5 | 83,5 | 78,5 | 70 | 69,5 | 68,5 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58,5 | 58 | 57,5 | 57 | 56 |
|  | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 |
| Pos | 1623 | 1728 | 1838 | 1940 | 2051 | 2155 | 2255 | 2351 | 2445 | 2543 | 2643 | 2743 | 2850 | 2950 | 3060 | 3163 | 3265 | 3371 | 3474 |
| Length | 55 | 54 | 53 | 52,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
|  | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 |  |
| Pos | 3578 | 3681 | 3792 | 3895 | 4001 | 4105 | 4212 | 4316 | 4419 | 4525 | 4631 | 4734 | 4837 | 4943 | 5048 | 5151 | 5251 | 5340 |  |
| Length | 49,5 | 49,5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |  |
| All measures given in milimeters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DIAGRAMS

NO LOSS INCLUDED

LOSSES INCLUDED (aluminum)

LOSSES INCLUDED (silver)