ANTENNA Q722D9XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q722D9XL | 22 | 5605 | 19,09 | 41,27 | 20,70 | 19,62 | 22,4 | 23,0 | 16,3 | +6,96 | 8560 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 19,05 | 19,1 | +6,25 |
| Silvered rods | 19,07 | 18,1 | +6,49 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 120 | 199 | 351 | 484 | 691 | 939 | 1223 | 1519 | 1831 | 2139 | 2457 | 2769 | 3089 |
| Length | 285 | 260 | 247 | 225 | 221 | 219 | 213 | 207 | 202 | 198 | 196 | 192 | 189 | 184 |
|  | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | - All elements made of Al rods Ǿ10,0 mm - The height of all rectangles is 100 mm - All dimensions given in milimetres |  |  |  |  |  |
| Pos | 3416 | 3734 | 4065 | 4378 | 4708 | 5025 | 5342 | 5605 |  |  |  |  |  |  |
| Length | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q722D9XL | 5605 | No loss | 19,09 | 16,3 | +6,96 | 426,500-435,060 |
|  |  | Aluminum | 19,05 | 19,1 | +6,25 |  |
|  |  | Silver | 19,07 | 18,1 | +6,49 |  |
| EF7023-5 | 5965 | No loss | 19,05 | 20,4 | +5,96 | 428,000-434,200 |
|  |  | Aluminum | 18,97 | 25,7 | +4,87 |  |
|  |  | Silver | 19,00 | 23,7 | +5,25 |  |

DIAGRAMS

NO LOSS INCLUDED

LOSSES INCLUDED (aluminum)

LOSSES INCLUDED (silver)