ANTENNA Y21610XL3D8

Good stacking characteristics at big vertical and horizontal distances. Not suitable for XPOL

| PERFORMANCES: (No loss condition) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| QY21610XL3D8 | 16 | 10905 | 17.43 | 38.39 | 18.68 | 17.48 | 26.4 | 27.4 | 219.1 | -5.98 | 4850 |

* ΔF given for SWR=1,5

| PERFORMANCES: (Loss included) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| Aluminum rods | 17.37 | 220.3 | -6.06 |

| DIMENSIONS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ref | De1 | De2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | DQ1 | DQ2 | DQ3 | DQ4 | DQ5 | DQ6 | DQ7 | DQ8 | DQ9 |
| Pos | 0 | 390 | 455 | 560 | 926 | 1506 | 2235 | 3005 | 3815 | 4698 | 5565 | 6485 | 7389 | 8295 | 9215 | 10092 | 10905 |
| Length | 1008 | 1008 | 880 | 932 | 932 | 912 | 892 | 882 | 864 | 538 | 524 | 518 | 510 | 504 | 494 | 486 | 470 |
| REMARKS : All elements made of Al rods Ǿ10mm The height of the rectangles 450mm All dimensions given in milimetres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Building hints: No boom correction included.

| COMPARISON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |
| QY21610XL3D8 | 10905 | No loss | 17.43 | 219.1 | -5.98 | 141.800- 146.600 |
|  |  | Aluminum | 17.37 | 220.3 | -6.06 |  |

DIAGRAMS (no loss included)

DIAGRAMS (loss included)

STACKING

| QY21610XL3D8 - STACKING TABLE (including loss for aluminum – AGT = -0.06 dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICAL DISTANCE (cm) | G (dB) | TA (°K) | G/T (dB) | HORIZONTAL DISTANCE (cm) | G (dB) | TA (°K) | G/T (dB) |
| 100 | 17.36 | 233.6 | -6.32 | 100 |  |  |  |
| 110 | 17.71 | 226.5 | -5.84 | 110 |  |  |  |
| 120 | 17.95 | 224.6 | -5.56 | 120 | 17.05 | 237.9 | -6.71 |
| 130 | 18.11 | 226.7 | -5.44 | 130 | 17.57 | 239.4 | -6.22 |
| 140 | 18.23 | 229.9 | -5.39 | 140 | 17.91 | 237.5 | -5.85 |
| 150 | 18.35 | 229.6 | -5.26 | 150 | 18.15 | 234.3 | -5.55 |
| 160 | 18.48 | 225.6 | -5.05 | 160 | 18.34 | 231.7 | -5.31 |
| 170 | 18.61 | 221.6 | -4.85 | 170 | 18.49 | 229.8 | -5.12 |
| 180 | 18.72 | 219.2 | -4.69 | 180 | 18.62 | 228.6 | -4.97 |
| 190 | 18.82 | 217.9 | -4.56 | 190 | 18.73 | 227.6 | -4.84 |
| 200 | 18.91 | 217.2 | -4.46 | 200 | 18.83 | 227.0 | -4.73 |
| 210 | 19.00 | 217.0 | -4.36 | 210 | 18.92 | 226.5 | -4.63 |
| 220 | 19.08 | 217.1 | -4.29 | 220 | 19.00 | 226.0 | -4.54 |
| 230 | 19.15 | 217.5 | -4.22 | 230 | 19.08 | 225.6 | -4.45 |
| 240 | 19.22 | 218.1 | -4.17 | 240 | 19.15 | 225.3 | -4.38 |
| 250 | 19.29 | 219.1 | -4.12 | 250 | 19.22 | 224.9 | -4.30 |
| 260 | 19.35 | 220.1 | -4.08 | 260 | 19.29 | 224.4 | -4.22 |
| 270 | 19.41 | 221.2 | -4.04 | 270 | 19.35 | 223.9 | -4.15 |
| 280 | 19.47 | 222.1 | -4.00 | 280 | 19.42 | 223.3 | -4.07 |
| 290 | 19.53 | 222.7 | -3.95 | 290 | 19.48 | 222.7 | -4.00 |
| 300 | 19.60 | 222.9 | 3.88 | 300 | 19.54 | 222.1 | -3.92 |
| 310 | 19.66 | 222.9 | -3.82 | 310 | 19.60 | 221.4 | -3.85 |
| 320 | 19.72 | 222.7 | -3.76 | 320 | 19.66 | 220.7 | -3.78 |
| 330 | 19.78 | 222.5 | -3.69 | 330 | 19.72 | 220.1 | -3.71 |
| 340 | 19.84 | 222.6 | -3.63 | 340 | 19.78 | 219.5 | -3.64 |
| 350 | 19.89 | 222.8 | -3.59 | 350 | 19.84 | 219.1 | -3.57 |
| 360 | 19.94 | 223.2 | -3.55 | 360 | 19.90 | 218.6 | -3.50 |
| 370 | 19.99 | 223.3 | -3.50 | 370 | 19.95 | 218.3 | -3.44 |
| 380 | 20.04 | 223.0 | -3.44 | 380 | 20.00 | 218.1 | 3.39 |
| 390 | 20.09 | 222.4 | -3.38 | 390 | 20.05 | 218.0 | -3.33 |
| 400 | 20.14 | 221.7 | -3.32 | 400 | 20.10 | 217.9 | -3.28 |
| 410 | 20.18 | 221.0 | -3.26 | 410 | 20.14 | 217.9 | -3.24 |
| 420 | 20.22 | 220.4 | -3.21 | 420 | 20.18 | 217.9 | -3.20 |
| 430 | 20.26 | 219.8 | -3.16 | 430 | 20.21 | 218.0 | -3.17 |
| 440 | 20.29 | 219.2 | -3.12 | 440 | 20.24 | 218.1 | -3.15 |
| 450 | 20.32 | 218.7 | -3.08 | 450 | 20.27 | 218.1 | -3.12 |
| 460 | 20.34 | 218.1 | -3.05 | 460 | 20.30 | 218.2 | -3.09 |
| 470 | 20.36 | 217.5 | -3.01 | 470 | 20.32 | 218.3 | -3.07 |
| 480 | 20.38 | 216.9 | -2.98 | 480 | 20.34 | 218.3 | -3.05 |
| 490 | 20.40 | 216.3 | -2.95 | 490 | 20.36 | 218.4 | -3.03 |
| 500 | 20.42 | 215.8 | -2.92 | 500 | 20.38 | 218.4 | -3.01 |
| 510 | 20.43 | 215.3 | -2.90 | 510 | 20.39 | 218.4 | -3.00 |
| 520 | 20.44 | 215.0 | -2.88 | 520 | 20.40 | 218.5 | -2.99 |
| 530 | 20.45 | 214.8 | -2.87 | 530 | 20.41 | 218.6 | -2.99 |
| 540 | 20.45 | 214.8 | -2.87 | 540 | 20.42 | 218.6 | -2.98 |
| 550 | 20.45 | 215.1 | -2.88 | 550 | 20.42 | 218.8 | -2.98 |

Remark: brown colour letters show not consistent data!

TWO ANTENNAS VERTICALLY STACKED AT 530CM

| Performances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | Condition | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | B (MHz) for SWR=1.5 |
| 2xQY21610XL3D8 | No loss | 20.51 | 37.13 | 18.98 | 7.70 | 26.6 | 10.0 | 213.5 | -2.78 | 141.800- 146.600 |
|  | Aluminum | 20.45 | 36.84 | 18.96 | 7.71 | 26.6 | 10.0 | 214.8 | -2.87 |  |

FOUR ANTENNAS VERTICALLY STACKED AT 530+530+530 CM

| Performances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | Condition | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | B (MHz) for SWR=1.5 |
| 4xQY21610XL3D8 | No losss | 23.55 | 36.90 | 18.51 | 10.09 | 26.8 | 4.0 | 211.8 | +0.29 | 141.800- 146.600 |
|  | Aluminum | 23.49 | 36.62 | 18.51 | 10.11 | 26.8 | 4.0 | 213.1 | +0.20 |  |

FOUR ANTENNAS IN H- STACK, H=540 CM, V=530 CM

| Performances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | Condition | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | B (MHz) for SWR=1.5 |
| 4xQY21610XL3D8 | No losss | 23.55 | 36.95 | 7.69 | 7.61 | 9.8 | 10.0 | 212.5 | +0.28 | 141.800- 146.600 |
|  | Aluminum | 23.49 | 36.67 | 7.71 | 7.62 | 9.8 | 10.0 | 213.8 | +0.19 |  |