ANTENNA X22306XL1
[image: image1.png]



PERFORMANCES: (No loss condition)

	TYPE
	ELE
	L (mm)
	G (dBi)
	F/B (dB)
	F/Sh (dBi)
	F/Sv (dBi)
	Hor (◦)
	Ver (◦)
	Temp (◦K)
	G/T (dB)
	ΔF * (kHz)

	X22306XL1
	23
	7725
	17.00
	30.29
	15.57
	15.87
	29.0
	25.6
	232.1
	-6.66
	9500


* ΔF given for SWR=1,5
PERFORMANCES: (Losses included)

	Elements material
	G (dBi)
	Temp (◦K)
	G/T (dB)

	Aluminum rods
	16.94
	233.1
	-6.73


DIMENSIONS:

	
	Ref
	De1
	De2
	D1
	D2

D3
	D4

D5
	D6

D7
	D8

D9
	D10

D11
	D12

D13
	D14

D15
	D16

D17
	D18

D19
	D20

D21

	Pos
	0
	335
	465
	650
	1105
	1725
	2465
	3185
	4015
	4715
	5558
	6304
	7078
	7725

	Length
	1010
	1006
	756
	938
	908
	896
	890
	884
	878
	878
	876
	872
	862
	842

	Height
	0
	0
	0
	0
	±230
	±370
	±520
	±610
	±690
	±750
	±780
	±780
	±780
	±780

	REMARKS : 

- All elements made of Al rods Ǿ6 mm
- The heights given from centerline

- All dimensions given in milimetres


COMPARISON

	Antenna
	Boomlength (mm)
	Material
	Gain (dBi)
	TA (◦K)
	G/T (dB)
	Bandwidth
(MHz)

	X22306XL1
	7725
	No loss
	17.00
	232.1
	-6.66
	137.900-147.400

	
	
	Aluminum
	16.94
	233.1
	-6.73
	

	EF0213M-5
	7940
	No loss
	16.12
	223.9
	-7.38
	140.500-146.000

	
	
	Aluminum
	16.00
	226.2
	-7.54
	


DIAGRAMS (no loss included)

[image: image2.png]Total Field

EZNEC+

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

14450z

Cusoraz  DDdey
00deg.  Gan 170480
17048 0.0 cBmax

0.0 dBmaxaD

17048
170481 @ Az Angle = 0.0 deg,
02908

290 deg; -30B @ 345.5, 14.5 deg
143 681 @ Az Angle = 36.0 deg.
1557 0B



 [image: image3.png]Total Field

EZNEC+

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

14450z
CursorElev DD deg.
00deg.  Gan 170480
17048 0.0 cBmax
0.0 dBmaxaD
17048

170 681 @ Elev Angle
02908

256 deg; -30B @ 3472, 128 deg
113 4Bi @ Elev Angle = 36.0 deg,
1587 B

0des





DIAGRAMS (losses included)

[image: image4.png]EZNEC+

Refl Coeft

RetLoss

14450z
1006
1336 6t 031 deg.

1935 +]1.08 ohns
0002925 ot 112.47 deg,
=-0001113+] 0.002705
50748

Freq iz

Source # 1

)

200 chms




[image: image5.png]EZNEC+

Refl Coeft

RetLoss

14450z
1006
1336 6t 031 deg.

1935 +]1.08 ohns
0002925 ot 112.47 deg,
=-0001113+] 0.002705
50748

148

Source # 1
) 200 chms




[image: image6.png]Total Field

EZNEC+

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

14450z
Cusoraz  DDdeg
00deg.  Gan 16,94 o
16,94 o 0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD
16.94 di

16.94 dBi @ Az Angle
01108

290 deg; -3dB @ 345.5, 145 deg
1.4 081 @ Az Angle = 350 dey
155408

0des



 [image: image7.png]Total Field

EZNEC+

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

14450z
CursorElev DD deg,
00deg.  Gan 16,94 o
16,94 o 0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD
16.94 di
165,84 dBi @ Elev Angle = 0.0 deg,
01108

256 deg; -30B @ 347.2, 128 deg
1.0 dBi @ Elev Angle = 36.0 deg,
1586 08





