ANTENNA X22506XL1
[image: image1.png]



PERFORMANCES: (No loss condition)

	TYPE
	ELE
	L (mm)
	G (dBi)
	F/B (dB)
	F/Sh (dBi)
	F/Sv (dBi)
	Hor (◦)
	Ver (◦)
	Temp (◦K)
	G/T (dB)
	ΔF * (kHz)

	X22506XL1
	25
	8495
	17.32
	34.95
	15.84
	16.23
	28.0
	24.8
	231.5
	-6.33
	8600


* ΔF given for SWR=1,5
PERFORMANCES: (Losses included)

	Elements material
	G (dBi)
	Temp (◦K)
	G/T (dB)

	Aluminum rods
	17.27
	232.5
	-6.39


DIMENSIONS:

	
	Ref
	De1
	De2
	D1
	D2

D3
	D4

D5
	D6

D7
	D8

D9
	D10

D11
	D12

D13
	D14

D15
	D16

D17
	D18

D19
	D20

D21
	D22

D23

	Pos
	0
	335
	465
	652
	1105
	1725
	2465
	3185
	4015
	4715
	5558
	6304
	7086
	7845
	8495

	Length
	1006
	1000
	752
	938
	910
	894
	890
	884
	878
	878
	876
	864
	858
	854
	838

	Height
	0
	0
	0
	0
	±230
	±370
	±520
	±610
	±690
	±750
	±780
	±810
	±820
	±810
	±790

	REMARKS : 

- All elements made of Al rods Ǿ6 mm
- The heights given from centerline

- All dimensions given in milimetres


COMPARISON

	Antenna
	Boomlength (mm)
	Material
	Gain (dBi)
	TA (◦K)
	G/T (dB)
	Bandwidth
(MHz)

	X22506XL1
	8495
	No loss
	17.32
	231.5
	-6.33
	138.400-147.000

	
	
	Aluminum
	17.27
	232.5
	-6.39
	

	EF0214-5
	9100
	No loss
	16,81
	220,7
	-6,63
	143,720-144,620

	
	
	Aluminum
	16,67
	223,3
	-6,82
	


DIAGRAMS (no loss included)

[image: image2.png]Total Field

EZNEC+

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

14450z
Cusoraz  DDdeg
00deg.  Gan 17 32 i
17.32d0 0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD
173200

17.32dBi @ Az Angle
343508

260 deg; -3dB @ 346.0, 140 deg
1.48 481 @ Az Angle = 36.0 deg.
158408

0des



 [image: image3.png]Total Field

EZNEC+

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

14450z

CursorElev DD deg,
00deg.  Gan 17 32 i
17.32d0 0.0 dBmex

0.0 dBmaxaD

173200
17.32 oS @ Elev Angle = 0.0 deg,
343508

245 deg; -30B @ 3476, 124 deg
1.08 451 @ Elev Angle = 33.0 deg,
182308





DIAGRAMS (losses included)

[image: image4.png]EZNEC+

Refl Coeft

RetLoss

14450z
1002
2003 ot 0.1 g

2003 +] 0357 ohims.
0001216 ot 4713 deg.
= 00008272 +] 0000881
55308

147

Source # 1
) 200 chms




[image: image5.png]EZNEC+

Refl Coeft

RetLoss

14450z
1002
2003 ot 0.1 g

2003 +] 0357 ohims.
0001216 ot 4713 deg.
= 00008272 +] 0000881
55308

148

Source # 1
) 200 chms




[image: image6.png]Total Field

EZNEC+

Azimuth Plot
Elevation Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

14450z
Cusoraz  DDdeg
00deg.  Gan 17.27 di
1727 di 0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD
1727 o

17.27 dBi @ Az Angle
345408

260 deg; -3dB @ 346.0, 14 deg
1.44 481 @ Az Angle = 36.0 deg.
158308

0des



 [image: image7.png]Total Field

EZNEC+

Elevation Piat
azimuth Angle
Outer Fing

3D M Gain
Sice Max Gain
FrortBack
Beamwidth
Sidelobe Gain
FrortiSidelobe

14450z
CursorElev DD deg,
00deg.  Gan 17.27 di
1727 di 0.0 dBmex
0.0 dBmaxaD
1727 o
17.27 dBi @ Elev Angle = 0.0 deg,
3454 0B

245 deg; -30B @ 3476, 124 deg
1.04 85I @ Elev Angle = 33.0 deg,
182308





